书刊设计与制作

主  编：XXX  XXX

副主编：XXX  XXX

参  编：XXX  XXX

石家庄信息工程职业学院印刷管理系

2016年7月

目  录

第一章 书刊制作基础知识…………………………………………9

第一节 书刊制作工艺流程概述………………………………………………9

一、工艺设计的意义和目的…………………………………………………9

二、书刊设计制作工艺流程………………………………………………10

第二节 书刊开本尺寸的确定………………………………………………17

第三节 书刊版面基本知识…………………………………………………21

一、书刊版面的基本概念…………………………………………………21

复习思考题一………………………………………………………………28

第二章 文字知识……………………………………………………29

第一节 文字基础知识………………………………………………………29

一、文字的编码……………………………………………………………29

二、字库的种类……………………………………………………………31

三、印刷字体的度量………………………………………………………33

第二节印刷字体………………………………………………………36

第一章 书刊制作基础知识

第一节 书刊制作工艺流程概述

一套科学完善的生产工艺能保障产品生产的顺利进行，工艺有“制作方法、操作纯验”这两方面的内容，是指导入们正确实现排版制作的有关技术和方法，是生产经验的积累和总结。经过多年广大生产人员的工作经验和经验总结，已经形成了一套完整的生产工艺。

近年随着计算机硬件性能的不断提高、价格的不断降低，排版软件功能非常也越来越强大，计算机排版排版系统的应用也越来越普及。并且近年印刷工艺的迅速发展，计算机排版工艺已经不再是一门新的技术。同兴之初相比，其工艺流程有了很大的变化，希望下面的介绍能给读者有所帮助。

一、工艺设计的意义和目的

在正规化生产过程中，接到出版单位客户送来的原稿，不应直接交给设计人员，首先应检查原稿是否达到“齐、清、定”的要求，然后进行工艺设计，即根据原稿的技术设计要求，依据自己的工艺规范、设备条件及生产流程等对排版过程做出工艺安排。

（一）工艺设计的意义

工艺设计是出版单位关于书刊版面技术设计的继续和补充。随着图书出版的多元化，以及大量非正式出版物，如各种内部资料、教材等等印刷物的大量排版印刷，传统上应由出版社进行的技术设计工作，常常转移到由排版加工部门来承担。因此有些排版部门自己设置技术编辑，将排版物的技术设计和排版工艺设计一并进行。进行工艺设计时，应以出版单位的技术设计为主，充分体现来稿单位的出版风格，不能只按自己的工艺规范和习惯处理。工艺设计是在来搞单位与排版加工部门之间的一个承前启后的处理工序，越是规范化的生产，越离不开工艺设计工作。

（二）工艺设计的目的

工艺设计的目的，在于对来稿单位的版式及各项技术要求，根据本单位实际情况加以具体化，制定出最合理的加工方案，例如，制定出统一的发稿单等工艺文件，方便设计人员的加工，保证全书版式及风格的一致，对文中的插图、附表等进行计算表注，减少设计人员的辅助时间，提高工作效率；保证各道工序的顺利衔接和协调，使排版工作实现优质高效。

工艺设计在一般情况下由专设的工艺员承担，也有由车间调度员兼管的。生产规模较小的单位，这项工作也常由生产管理者或派工部门完成。从事工艺设计工作的人员，应由精通业务、工作细致，责任心强的人担任，应较为全面地掌握电子排版工艺以及出版印刷方面的有关知识，了解不同的版面结构和版面风格，能够处理排版过程中遇到的各种疑难问。

二、书刊设计制作工艺流程

书刊设计制作的最基本的工艺过程原始素材的处理、版面编排、印刷输出三个基本步骤组成，专业的工艺过程比较复杂，图1‐1是一个典型的专业书刊生产工艺流程图。其中虚线框内为本书主要讲解的部分。

图1‐1 书刊生产工艺流程

1．接稿

（1）明确客户要求：了解客户设计的是什么产品，有什么质量档次要求,为整体工艺方案的制定大体基础。例如产品包装对颜色的还原要求很高，特别是商标、徽标的颜色要求十分严格，并且精度要求很高；了解幅面大小和装订方式，这些对后续的拼大版时的排版方式有直接的影响；了解印刷数量，影响出菲林和印刷费用；了解客户对各要素的特殊要求及颜色、专色、烫印等要求；明确客户交付资料的用途。

（2）接稿要求：

接到原稿后应明确生产要求，对来稿进行检查整理。接到来稿后，首先要对文稿、图稿和所有附件进行查收。按发排单或发稿单上的记载，逐项进行复查，并登记。检查其内容是否符合“齐、清、定”的要求，有疑难问题及时联采解决。

“齐、清、定”是印刷业对文摘的基本要求。“齐”是指原稿整齐无缺，对所有稿纸编号页码。“清”是指文稿缮写清楚。“定”是指内容确定，不再做大的修改，达到定稿的程度。当然对于非正式的生产部门，如打字社、文印室等来搞一般不规范，很难谈到“齐、清、定”的要求。因此，来稿整理工作更为重要。

目前，许多作者使用电脑写作，交电子稿的现象也很普遍。对电子文件①查毒：拷盘之前检查病毒，如发现病毒，交有关人员处理②拷盘：将有关的电子文件按规律放入相应的目录下。③检查文件：看电子文件是否有遣漏，格式是否与软件相容等。

清点资料无误后，签名接收。待扫描的原稿交由扫描人员扫描。

2．工艺制定

制定排版技术参数及总体要求。根据出版单位的发搞单或随搞来的生产通知单等有关技术文件的内容，结合本单位工作实际确定各项排版参数，如版心尺寸、字体字号、标题级数反占行要求、页码排法、书眉、脚注等规则，制动统一的版式版式总体说明文件参散，保证全书恪式的统一。许多单位在排版工作开始之前，都要填写一张发稿单（表1.1 - 1），以确定排版的基本要求与参数。

3．素材处理

（1）文字录入：通过文字输入，文字信息被逐字转换成机器可读的编码进入计算机。文字输入主要借助键盘，部分利用OCR 技术（光学字符识别），极少采用语音输入方式进行。

（2）图形绘制：在图形绘制软件绘制符合设计主题的图形素材，如果版面几何图形元素比较多，可以选择在图形软件中排版。注意不要在图像软件中绘制图形，一是速度慢是个别修改不方便。

（3）图像处理：主要是对已有的图像素材进行处理，使之符合使用的要求。对图进行扫描、裁图、修脏、挖空、调色、格式调整处理。

4．版面编排

版面编排是将录入计算机的文字、图形、图像信息，按要求和规范排成一定的版式的排成一定的版式的过程。这一工序分为两部分：文字排版和组版，在最新的国家标准中这两个术语是这样定义的：

文字排版（Type setting）：按照版式设计的要求，将字符输入并安排在指定的位置或范围内。组版（Image Assembly）：将页面上各页面元素进行拼合和定位、构成完整页面的操作。可以看出它将排版看成是主要针对字符元素的局部的组排过程，而组版则是针对版面上所有元素进行的全部的组排过程。

表1‐3 以标准纸张大小为根据设计的成品尺寸

| 纸张 大小 | 787×1092 | 850×1168 | 889×1194 | 787×1092 | 787×1092 | 850×1168 | 889×1194 | 1000×1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开本 | 32开 | 大32开 | 国际32开 | 64开 | 16开 | 大16开 | 国际16开 | B5 |
| 成品 尺寸 | 130×185 | 140×230 | 145×210 | 92×126 | 185×260 | 203×280 | 210×285 | 168×237 |

据统计，2000年以前的图书，16 开的图书90% 以上都是185mm×260mm这一尺寸。而32开书则大部分都是小32开（130mm×185mm）和大32开（140mm×203mm） 两种。小32开出自787mm×1092mm的纸，称为正度纸，大32开出自850mm×1168mm的纸。对于某些特别注重成本的图书采用上述传统的纸张规格、传统的开本方法依然是降低图书成本很有效的方法。